Przykład 1

Dla przedstawionego rysunku manipulatora wyznaczyć liczbę stopni swobody oraz podać ilość napędów, jaką trzeba zastosować, aby manipulator mógł spełniać swoje zadanie.

Określono liczbę członów ruchomych manipulatora, która wynosi n=4. Występują wyłącznie pary kinematyczne klasy 5. A p5=4 (2 przeguby obrotowe i 2 przeguby pryzmatyczne).

w=6⋅4−5⋅4=4

Aby manipulator posiadał cztery stopnie swobody należy zastosować 4 napędy.

Przykład 2

Wyznaczyć liczbę stopni swobody oraz podać ilość napędów, jaką trzeba zastosować, aby manipulator mógł spełniać swoje zadanie.

Rozwiązanie:

w=6⋅5−5⋅5=5

Przykład 3

Wyznaczyć liczbę stopni swobody oraz podać ilość napędów, jaką trzeba zastosować, aby manipulator mógł spełniać swoje zadanie.

Rozwiązanie:

n=4, p3=1, p5=3.

w=6⋅4−5⋅3−3⋅1=6